MySTC_B BSP_Ver3.6b

“STC_B学习板”软件支持包

使用说明

建议查看STCBSP中各模块头文件

头文件更新、更准确、更专业

湖南大学信息科学与工程学院

徐成

2025年3月25日更新

更新说明

- 2025年3月25日版更新

- Stepmotor模块增加StepLedPrint函数，用于控制步进电机4相（4个指示灯）开关；

- 2024年10月15日版本更新V3.6a

- 更正uart1、uart2模块错误（接收数据帧头匹配一个的BUG）；

- displayer模块增加了两个API函数：Seg7SetMode、LedSetMode，它们分别设置8个数码管、8个LED灯显示时是否闪烁、闪烁方式；其它向前兼容（V3.6a库包含V3.6库全部功能）

- 2022年5月2日版本更新V3.6（相对于2021年11月8日版本）

- 串口2在RS485端口时，增加“ModBus协议”支持（更新“异步通信模块函数库Uart2.lib”）。使用方法见相应章节说明或“uart2.h”

- 优化串口1、串口2接收，在数据包超出定义的最大接收字节数时，后续接收字节数丢弃（与IR接收一致）

- 改KeyInit()函数名与其它初始化函数一致（原Key_Init()）

- 2021年11月8日版本更新（相对于2021年9月4日版本）

- 红外模块。改进了函数：

void SetIrRxd(void *RxdPt,unsigned char RxdNmax)

该函数较以前增加了一个参数RxdNmax（定义接收数据包最大字节数），并修改了其中的解码程序。改进后，可避免接收数据过多而越界、无效的0字节数据包两处不当之处。

更新STCBSP.lib后，原应用程序中的SetIrRxd函数使用应作相应变动，详见Ir.h。

- 修改ADC模块存在的一处BUG，避免以前版本可能出现的ADC模块失灵现象。

本修改不影响原应用程序使用方法。

- 更正了Uart1、Uart2设置band=115200bps时的BUG。

本修改不影响原应用程序使用方法。

目录

- STCBSP总体说明

- 系统函数库Sys.Lib

- 显示模块函数库Displayer.lib

- 按键模块函数库Key.lib

- 无源蜂鸣器函数库Beep.lib

- 音乐模块函数库Music.lib

- 霍尔传感器模块函数库Hall.lib

- 振动传感器模块函数库Vib.lib

- 模数转换模块函数库ADC.lib

- 异步通信模块函数库Uart1.lib

- 异步通信模块函数库Uart2.lib

- 红外模块函数库IR.lib

- 步进电机控制模块函数库StepMotor.lib

- 实时时钟模块函数库DS1302.lib

- 非易失性存储器模块函数库M24C02.lib

- FM收音机模块函数库FM_Radio.lib

- EXT模块函数库（电子秤、超声波测距、编码器、PWM）EXT.lib

- STCBSP测试Demo：STC_DemoV3

/***************************** STCBSP_V3.6总体说明 ********************************

(1) 系统工作时钟频率可以在main.c中修改 SysClock赋值（单位Hz）。

如：code long SysClock=11059200; 定义系统工作时钟频率为11059200Hz（也即11.0592MHz）

系统工作频率必须与实际工作频率（下载时选择的）一致，以免与定时相关的所有功能出现误差或错误。

(2) 使用方法：

1，在工程中加载main.c文件和STC_BSP.lib库文件

2，在main.c中选择包含以下头文件：

（如果要使用可选模块提供的函数和方法，就必须包含其头文件）

#include "STC15F2K60S2.H"      //必须，"STC-B学习板"使用MCU指定的头文件

#include "sys.H"                //必须，sys（MySTC_OS调度程序）头文件

#include "display.H"            //可选，display（显示模块）头文件。

#include "key.H"               //可选，key（按键模块）头文件。

#include "hall.H"               //可选，hall（霍尔传感器模块）头文件。

#include "Vib.h"	             //可选，Vib（振动传感器模块）头文件。			#include "beep.H"             //可选，beep（蜂鸣器模块）头文件。			#include "music.h"             //可选，music（音乐播放）头文件。

#include "adc.h"      //可选，adc（热敏、光敏、导航按键、扩展接口ADC）头文件	#include "uart1.h"             //可选，uart1（串口1通信）头文件。

#include "uart2.h"             //可选，uart2（串口2通信）头文件。

#include "IR.h"	            //可选，38KHz红外通信

#include "stepmotor.h"        //可选，步进电机

#include "DS1302.h"          //可选，DS1302实时时钟

#include "M24C02.h"         //可选，24C02非易失性存储器

#include "FM_Radio.h"	       //可选，FM收音机

#include "EXT.h"            //可选，EXT扩展接口

（电子秤、超声波测距、旋转编码器、PWM输出控制电机快慢和正反转）

3，MySTC_Init()是sys初始化函数，必须执行一次；

MySTC_OS()是sys调度函数，应置于while（1）循环中；

4，各可选模块如果选用，必须在使用模块其它函数和方法前执行一次模块所提供的驱动函数（设置相关硬件、并在sys中加载其功能调度）：

DisplayerInit();      //显示模块驱动

KeyInit();           //按键模块驱动

BeepInit();	      //蜂鸣器模块驱动

MusicPlayerInit();    //蜂鸣器播放音乐驱动

HallInit();          //霍尔传感器模块驱动

VibInit();          //振动传感器模块驱动

AdcInit();          //模数转换ADC模块驱动（含温度、光照、导航按键与按键Key3、EXT扩展接口上的ADC）

StepMotorInit();    //步进电机模块驱动

DS1302Init();      //DS1302实时时钟驱动

FMRadioInit();	     //FM收音机驱动

EXTInit();       //扩展接口驱动（含电子秤、超声波测距、旋转编码器、PWM输出，但不含EXT上Uart2和与之相关应用）

Uart1Init();      //Uart1（串口1）驱动：USB上（与计算机通信）

Uart2Init();      //Uart2（串口2）驱动：485接口、或EXT扩展接口（多机通信、Uart方式模块如蓝牙模块）

IrInit();         //38KHz红外通信模块驱动

补充说明：有部分模块不需要驱动；

驱动函数有些有参数。

（具体见各模块头文件说明）

5，sys和各模块共提供以下事件：

numEventSys1mS:      1mS事件   （"1毫秒时间间隔到"事件）

enumEventSys10mS:    10mS事件  （"10毫秒时间间隔到"事件）

enumEventSys100mS:   100mS事件 （"100毫秒时间间隔到"事件）

enumEventSys1S:       1S事件     （"1秒时间间隔到"事件）

enumEventKey:        按键事件    （K1、K2、K3 三个按键有"按下"或"抬起"操作）

enumEventHall:  霍尔传感器事件 （霍尔传感器有"磁场接近"或"磁场离开"事件）

enumEventVib:  振动传感器事件  （振动感器检测到"振动"事件）

enumEventNav: 导航按键事件（导航按键5个方向、或按键K3 有"按下"或"抬起"操作）

enumEventXADC:  扩展接口上完成一次ADC转换事件（P1.0、P1.1采取到一组新数据）

enumEventUart1Rxd:  Uart1收到了一个（数据包头匹配、数据包大小一致）数据包

enumEventUart2Rxd:  Uart2收到了一个（数据包头匹配、数据包大小一致）的数据包

或一个ModBus数据包   （2022年5月2日新增）

enumEventIrRxd:      红外接收器Ir上收到一个数据包

对以上这些事件，应采用"回调函数"方法响应（即用sys提供的SetEventCallBack()设置用户回调函数），以提高系统性能。

6，各可选模块提供的其它函数和具体使用方法请参见：

各模块头文件中的说明；

main.c提供的推荐程序框架和部分示例；

其它可能技术文档或应用示例

编写：徐成（电话18008400450）   2021年2月26日设计，2021年9月1日更新

**************************************************************************/

/******************************* sys Ver3.5 说明 *********************************

(1) sys.c构成STC程序基本架构。提供：

a, 系统初始化MySTC_Init()

系统调度函数MySTC_OS()

加载用户回调函数SetEventCallBack()

b, 若干可设置和触发回调函数的事件；

enumEventSys1mS       : 1mS定时到

enumEventSys10mS      : 10mS定时到

enumEventSys100mS     : 100mS定时到

enumEventSys1S        : 1S定时到

enumEventKey          : 按键事件

enumEventNav          : 导航按键事件“

enumEventHall         : hall传感器事件

enumEventVib          : 振动传感器事件

enumEventXADC         : 扩展接口上新的AD值事件

enumEventUart1Rxd     : 串口1上收到一个符合格式定义的数据包事件

串口1：USB上与PC机通信

enumEventUart2Rxd    : 串口2上收到一个符合格式定义的数据包事件

或一个ModBus数据包（2022年5月2日新增）

串口2：485、或EXT上（由初始化确定）

enumEventIrRxd        : 红外收到一个数据包事件

c, 获取系统运行性能评价参数GetSysPerformance()

(2) MySTC_Init()：sys初始化函数，必须执行一次。

(3) MySTC_OS()：sys调度函数，应在while（1）循环中。

(4) SetEventCallBack(char event, void *(user_callback)):加载"事件"用户回调函数.

(5) SysPerF GetSysPerformance(void)  :获取系统运行性能评估参数

函数参数：无

函数返回值：结构 struct SysPerF。定义如下：

typedef struct                   //系统性能评估参数,每秒更新一次

{ unsigned long MainLoops;      //每秒主循环次数（应大于1000以上）

unsigned char PollingMisses;    //每秒轮询丢失次数（理想值为0）

} SysPerF;

(6) 补充说明：

sys.c 基本调度时间为1mS，非抢占式，要求用户程序片段，其单次循环执行时间累加起来应小于1mS。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年2月26日设计，2021年8月31日更新

*/

#ifndef	_sys_h_

#define _sys_h_

typedef struct                     //系统性能评估参数,每秒更新一次

{ unsigned long MainLoops;       //每秒主循环次数（应大于1000以上）

unsigned char PollingMisses;     //每秒轮询丢失次数（理想值为0）

} SysPerF;

extern void MySTC_Init();             //sys初始化函数

extern void MySTC_OS();             //sys调度函数，应在while（1）循环中

extern void SetEventCallBack(char event, void *(user_callback));  //加载"事件"用户回调函数

extern SysPerF GetSysPerformance(void);

enum event{enumEventSys1mS,                 //系统1mS事件

enumEventSys10mS,                //系统10mS事件

enumEventSys100mS,               //系统100mS事件

enumEventSys1S,                   //系统1S事件

enumEventKey,                    //按键事件

enumEventHall,                    //hall传感器事件

enumEventVib,                    //振动传感器事件

enumEventNav,                    //导航按键事件“

enumEventXADC,                  //扩展接口上新的AD值事件

enumEventUart1Rxd,               //串口1上收到一个符合格式定义的事件

enumEventUart2Rxd,               //串口2上收到一个符合格式定义的事件

enumEventIrRxd                   //红外Ir上收到一个数据包

};

#endif

/******************  display V2.0a 说明 ****************************************

displayer用于控制“STC-B学习板”上8个7段数码管（Seg7）和8个指示灯（Led）工作.提供显示模块加载和5个应用函数：

(1) displayerInit()：显示模块加载函数；

(2) SetDisplayerArea(char Begin_of_scan,char Ending_of_Scan)：设置LED启用区域。8个数码管从左至右编号分别为0——7，函数参数

Begin_of_scan设定启用数码管起始编号，Ending_of_Scan为结束编号。设定范围内的数码管才工作和显示。

注：正常情况下，两个参数取值范围为0——7，且Ending_of_Scan>Begin_of_scan。但利用动态扫描和人眼视觉效果，可设置超出

该范围的参数，以实现特殊显示效果：如软件调整显示亮度，或非灯亮度显示，等；

(3) Seg7Print(char d0,char d1,char d2,char d3,char d4,char d5,char d6,char d7)：将8个参数值分别译码显示到对应的数码管上。

显示译码表(code char decode_table[])在main.c中,用户可以修改和增减.

(4) LedPrint(char led_val)：控制8个指示灯开关。参数light_val的8个bit位对应8个指示灯的开关，“1”——指示灯“亮”

（5）Seg7SetMode(char m0,char m1,char m2,char m3,char m4,char m5,char m6,char m7)：8个数码管闪烁显示控制。8个参数分别控制8个数码管

=0：对应显示常亮

=1～9：对应不同方式闪烁

=10～254：常暗

=255：方式不变

m0：控制左起第1个数码管，m1：控制左起第1个数码管......

（6）LedSetMode(char m0,char m1,char m2,char m3,char m4,char m5,char m6,char m7)	：8个LED灯闪烁显示控制。8个参数分别控制8个LED灯

参数意义：同（5）

m0：控制左起第1个LED灯，m1：控制左起第1个LED灯......

编写：徐成（电话18008400450）   2021年2月26日设计，2024年10月15日更新，增加控制闪烁显示功能函数：Seg7SetMode、LedSetMode

*/

#ifndef _displayer_H_

#define _displayer_H_

extern void DisplayerInit();										                                               //加载显示模块工作

extern void SetDisplayerArea(char Begin_of_scan,char Ending_of_Scan);						               //设置有效显示区域

extern void Seg7Print(char d0,char d1,char d2,char d3,char d4,char d5,char d6,char d7);        //在数码管上输出

extern void LedPrint(char led_val);                                                            //在LED灯上输出

extern void Seg7SetMode(char m0,char m1,char m2,char m3,char m4,char m5,char m6,char m7);      //数码管闪烁控制。 =0：对应显示常亮。=1～9：对应不同方式闪烁。=10～254：常暗。=255：方式不变

extern void LedSetMode(char m0,char m1,char m2,char m3,char m4,char m5,char m6,char m7);       //LED灯闪烁控制。  =0：对应显示常亮。=1～9：对应不同方式闪烁。=10～254：常暗。=255：方式不变

#endif

/************************  key V2.0 说明  **************************************

Key模块用于获取“STC-B学习板”上三个按键的状态。提供按键模块加载和一个应用函数,一个“按键事件：enumEventKey：

- KeyInit()：按键模块加载函数；

(2)  char GetKeyAct(char Key)：获取按键状态。

函数参数：Key，指定要获取状态的按键。Key取值：

enumKey1

enumKey2

enumKey3

（当参数取值超出有效范围，函数将返回fail）

函数返回值：

enumKeyNull（无按键动作）

enumKeyPress（按下）

enumKeyRelease（抬起）

enumKeyFail（失败）

返回值是经过多次检测按键实时状态和统计检测结果后（软件消抖）的有效事件。

每个按键查询一次后,事件值变成enumKeyNull。事件值仅查询一次有效。

(3)  按键事件：enumEventKey

当三个按键（enumKey1,enumKey2,enumKey3）中任意一个按键有”按下“或”抬起“动作时，将产生一个”按键事件“，响应按键事件的用户处理函数由用户编写,并有sys中提供的SetEventCallBack函数设置.

补充说明：

如果启用了ADC模块，按键3（Key3）任何操作在本模块不可检测到和有任何信息反应，这时按键3（Key3）任何操作将在ADC模块中检测和反应。使用方法相同，具体见ADC模块说明。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月5日设计，2021年8月26日更新

*/

#ifndef _key_H_

#define _key_H_

extern void KeyInit();

extern unsigned char GetKeyAct(char Key) ;

enum  KeyName   {enumKey1,enumKey2,enumKey3};

enum  KeyActName  {enumKeyNull,enumKeyPress,enumKeyRelease,enumKeyFail};

#endif

/**********************  Beep V2.0 说明 **************************************

Beep用于控制“STC-B学习板”上无源蜂鸣器的发声。Beep模块共提供1个驱动函数、2个应用函数：

- BeepInit()：蜂鸣器模块驱动函数

(2)  Set_Beep(unsigned int Beep_freq, unsigned char Beep_time)：控制蜂鸣器发声，非阻塞型；

函数参数：

Beep_freq：指定发声频率，单位Hz。小于<10 Hz, 不发音

Beep_time：指定发声时长。发声时长＝10*Beep_time	  (mS)  ，最长 655350mS

函数返回值：

enumSetBeepOK：调用成功，

enumSetBeepFail：调用失败（或因蜂鸣器正在发音

(3)  GetBeepStatus(void):	获取Beep当前状态

函数返回值：

enmuBeepFree:空闲

enumBeepBusy ,正在发音

(4)  Beep模块使用了STC内部CCP模块1通道

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月3日设计，2021年3月26日更新

*/

#ifndef _beep_H_

#define _beep_H_

extern void BeepInit();

extern char SetBeep(unsigned int Beep_freq, unsigned int Beep_time);

extern unsigned char GetBeepStatus(void);

enum BeepActName {enumBeepFree=0,enumBeepBusy,enumSetBeepOK,enumSetBeepFail};

#endif

/********************** music V2.0 说明 ***************************************

Music模块在Beep和Displayer模块基础上再次封装，用于控制“STC-B学习板”上播放音乐。加载该模块，需同时加载Beep模块、displayer模块。music模块共提供1个music驱动函数、4个应用函数：

- MusicPlayerInit()：驱动music模块；

（2）char PlayTone(unsigned char tone, unsigned char beatsPM ,unsigned char scale, unsigned char beats)：播放音乐音阶，实现用指定音调、指定节拍率、发指定音阶、发音节拍数。

函数参数：

tone：指定音调，有效值：0xFA、0xFB、0xFC、0xFD、0xFE、0xFF、0xF9分别对应音乐A、B、C、D、E、F、G调

beatsPM：节拍率，即每分钟节拍数，值范围10~255拍/分钟

scale：音乐简谱音高，1字节。

0x00——休止符

高4位：1——低8度音 2——中8度音  3——高8度音

低3位：1-7对应简谱音。其它值无效。

如：0x13表示低音3（mi）

beats：音长(节拍数),单位1/16拍。

如：16（0x10）对应1拍，32（0x20）对应2拍，8（0x08）对应半拍...... 。

函数返回值：enumBeepOK：调用成功

enumBeepBusy：忙（上一音未按设定发完，或因蜂鸣器正在发音）

enumBeepFail：调用失败（音调参数tone不对，或音高编码scale不对）

（见Beep.h中定义BeepActName）

（3）SetMusic(unsigned char beatsPM, unsigned char tone, unsigned char *pt, unsigned int datasize, unsigned char display)：设定或改变要播放音乐和播放参数。

函数参数：

beatsPM：节拍率，即每分钟节拍数，值范围10~255拍/分钟，如果参数值为“enumModeInvalid”将不改变原beatsPM；

tone：指定音调， 有效值：0xFA、0xFB、0xFC、0xFD、0xFE、0xFF、0xF9分别对应音乐A、B、C、D、E、F、G调，参数值为“enumModeInvalid”或其它值将不改变原tone

*pt ：指向要播放的音乐编码的首地址

datasize：要播放的音乐编码的长度（字节数）

说明：*pt 和 datasize 只有有一个参数 = enumModeInvalid，将不改变 *pt 和 datasize

display：Seg7和Led是否用来显示播放音乐信息，取值：

enumMscNull          —— 不用

enumMscDrvSeg7      —— 用7段数码管Seg7（显示信息）

enumMscDrvLed       —— 用Led指示灯（打拍）							  enumMscDrvSeg7andLed —— 用Seg7 和 Led

参数值为“enumModeInvalid”或其它值将不改变原display

音乐编码规则：

1，常规音乐简谱发音编码（成对出现，不可分开，中间不能插入其它编码和控制字）

基本格式：音高（1字节），节拍数（1字节），音高，节拍，......

其中“音高”部分：

0x11 — 0x17 ：对应低音 do、re、mi、fa、so、la、si、						    0x21 — 0x27 ：对应中音 do、re、mi、fa、so、la、si

0x31 — 0x37 ：对应高音 do、re、mi、fa、so、la、si

其中“节拍数”部分：

0x01-0xFF：单位1/16拍。也即十六进制中，高4位表示整拍数，低4位表示分拍数（1/16）

如：发音2拍：  0x20

发音半拍：  0x08

发音1拍半：0x18

2，音乐编码中可以插入以下控制字，用于设定音乐播放参数等（前6个也可以通过函数，用程序设定和实现）:

enumMscNull              ：  不用

enumMscDrvSeg7          ：  用7段数码管Seg7（显示信息）

enumMscDrvLed           ：  用Led指示灯（打拍）

enumMscDrvSeg7andLed    ：  用Seg7 和 Led

enumMscSetBeatsPM       ：  设置节拍率， 后面再跟 节拍率（1字节）

enumMscSetTone          ：   设置音调， 后面再跟 音调（1字节）

0xFA 或 0xFB 或 0xFC 或 0xFD 或 0xFE 或 0xFF 或 0xF9

分别对应音乐：A调 或B调………

enumMscRepeatBegin       ：  设置音乐播放重复开始处。重复一次（暂不支持多次），暂不能嵌套（嵌套无效或可能导致不可预期结果）

enumMscRepeatEnd         ：  设置音乐播放重复结束处

（4）SetPlayerMode(unsigned char play_ctrl)	：音乐播放控制函数。

函数参数：

play_ctrl：enumModePlay   ： ”播放“

enumModePause  ： ”暂停“

enumModeStop    ：”停止/结束“

（其它参数无效）

所有操作在当前”音“播放完成后生效；

（5）char GetPlayerMode(void)： 获取当前播放状态

函数返回值：（play_ctrl值）

enumModePlay       ：  播放状态

enumModePause     ：  暂停状态

enumModeStop      ：  停止/结束

（其它功能应用型函数可根据需要设置和增加）

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月5日设计，2021年3月26日更新

*/

#ifndef _music_H_

#define _music_H_

extern void MusicPlayerInit();

extern char PlayTone(unsigned char tone, unsigned char beatsPM ,

unsigned char scale, unsigned char beats);

extern void SetPlayerMode(unsigned char play_ctrl);

extern char GetPlayerMode(void);   //获取当前播放状态

enum PlayerMode   {enumModeInvalid=0,     //播放模数非法

enumModePlay,          //播放

enumModePause,        //暂停（可恢复续放）

enumModeStop};        //停止（结束）

enum MusicKeyword {enumMscNull=0xF0,    //播放音乐时，不用7段数码管、LED指示灯

（显示音乐播放相关信息）

enumMscDrvSeg7,      //播放音乐时， 用7段数码管

enumMscDrvLed,       //播放音乐时， 用           LED指示灯

enumMscDrvSeg7andLed, //播放音乐时  用7段数码管、LED指示灯

enumMscSetBeatsPM,    //音乐编码中关键字：设置 音乐节拍

enumMscSetTone,       //音乐编码中关键字：设置   音调

enumMscRepeatBegin,   //音乐编码中关键字： 设置 重复开始

enumMscRepeatEnd};    //音乐编码中关键字： 设置 重复结束

#endif

/****************   hall V2.0 说明  *****************************************

Hall模块用于获取“STC-B学习板”上hall传感器状态。hall模块共提供1个加载函数、1个应用函数，一个Hall事件：enumEventHall

- HallInit()：hall模块初始化函数

（2）unsigned char GetHallAct(void)：获取hall事件。

函数返回值：

enumHallNull（无变化）

enumHallGetClose（磁场接近）

enumHallGetAway（磁场离开）

查询一次后,事件值变成enumEventHall	(仅查询一次有效)

（3）hall传感器事件：

当Hall检测到有"磁场接近"或"磁场离开"事件时，将产生一个Hall传感器事件(enumEventHall).响应事件的用户处理函数由用户编写,	并有sys中提供的SetEventCallBack()函数设置事件响应函数.

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月15日设计  2021年3月26日修改

*/

#ifndef _hall_H_

#define _hall_H_

extern void HallInit(void);

extern unsigned char GetHallAct(void);

enum  HallActName  {enumHallNull,enumHallGetClose,enumHallGetAway};

#endif

/****************** 振动传感器SV V2.0 说明 ***********************************

SV模块用于获取"STC-B学习板"上Vib传感器状态.提供一个模块加载函数和一个应用函数,一个Vib事件enumEventVib：

- VibInit()：振动传感器Vib模块初始化函数；

(2)  char GetVibAct()：获取Vib事件。

函数返回值：

enumVibNull——无，

enumVibQuake——发生过振动

查询一次后,事件值变成enumVibNull，(仅查询一次有效)

(3)  Vib传感器事件enumEventVib：

当Vib检测到有”振动“事件时，将产生一个”振动事件“，响应事件的用户处理函数由用户编写,并有sys中提供的SetEventCallBack()函数设置振动事件用户处理函数.

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月5日设计，2021年3月26日更新

*/

#ifndef _Vib_H_

#define _Vib_H_

extern void VibInit();

extern unsigned char GetVibAct(void) reentrant;

enum VibActName {enumVibNull,enumVibQuake};

#endif

/********************************** ADC V1.1 说明 ************************************

ADC模块用于“STC-B学习板”上与ADC相关电路:温度Rt、光照Rop、导航按键Nav、扩展接口EXT上的ADC转换。提供ADC模块初始化函数、2个应用函数,2个事件：

(1)  AdcInit(char ADCmodel)：ADC模块初始化函数；

函数参数: ADCmodel选择扩展接口EXT是否用作ADC功能，

取值：enumAdcincEXT   :  含对扩展接口EXT设置ADC功能

（EXT上P1.0、P1.1不可作数字IO功能使用）

enumAdcexpEXT   :  不含对扩展接口EXT设置ADC功能

（EXT上P1.0、P1.1可作数字IO功能使用）

(2)  struct_ADC GetADC()：获取ADC值。

函数参数：无

函数返回值：返回数据结构 struct_ADC。

数据结构定义：

typedef struct           //ADC转换结果

{ unsigned int EXT_P10;	    // 扩展接口EXT上P1.0脚ADC（10bit）

unsigned int EXT_P11;	    // 扩展接口EXT上P1.1脚ADC（10bit）

unsigned int Rt;            // 热敏电阻上ADC（10bit）

unsigned int Rop;          // 光敏电阻上ADC（10bit）

unsigned int Nav;          // 导航按键上ADC（10bit）

} struct_ADC;

说明1：每个数字表示VCC/1024（伏），其中VCC为供电电压（USB一般为5V左右）

说明2：对于导航按键，下面GetAdcNavAct函数输出消抖后导航按键事件和状态，更方便使用；

(3)  char GetAdcNavAct(char Nav_button)：获取导航按键（包含K3）状态

函数参数：Nav_button：指定要获取状态的导航按键。取值：

enumAdcNavKey3（K3键）,

enumAdcNavKeyRight（右按）,

enumAdcNavKeyDown（下按）,

enumAdcNavKeyCenter（中心按）

enumAdcNavKeyLeft（左按）,

enumAdcNavKeyUp（上按）.

函数返回值：返回当前按键事件，返回值：（同Key模块GetAdcKeyAct（）返回值）

enumKeyNull（无按键动作）,

enumKeyPress（按下）,

enumKeyRelease（抬起）,

enumKeyFail（失败） （函数参数取值不在有效范围）

返回值是经过多次检测按键实时状态和统计检测结果后（软件消抖）的有效事件。

每个按键查询一次后,事件值变成	enumKeyNull	(仅查询一次有效)

(4)  导航按键事件“：enumEventNav

当导航按键5个方向或按键K3有任意”按下“或”抬起“动作时，将产生一个”导航按键事件“enumEventNav。响应导航按键事件的用户回调函数由用户编写,并由sys提供的SetEventCallBack()函数设置响应函数.

(5)  扩展接口EXT上P1.0、P1.1两个端口有新的AD值事件“：enumEventXADC

当ADC模块对P1.0、P1.1进行ADC转换，获得了它们新的ADC结果时，将产生enumEventXADC事件，通知用户进行处理。响应enumEventXADC事件的用户回调函数由用户编写,并有sys提供的SetEventCallBack()函数设置响应函数.

ADC模块对P1.0、P1.1进行ADC转换速度为3mS，也即每3mS或每秒钟333次转换.

(6)  补充说明：

a：对EXT上P1.0、P1.0的转换速度为3mS，也即每秒钟提供333次转换结果，提供了有新转换结果事件：enumEventXADC，方便用户处理

b：对于Rt、Rop，转换速度为9mS，也即每秒钟提供111次转换结果。没有提供相应“事件”，用户随时用函数GetAdcResult()查询和使用

c：对导航按键进行了软件消抖处理，最快可支持导航按键每秒12次操作速度，提供了导航按键发生了操作事件：enumEventNav

d：由于导航按键与K3键共用了单片机同一个端口（P1.7），启用ADC模块后，P1.7口IO功能失效，只能用GetAdcNavAct(char Nav_button)函数获取K3按键的事件或状态。

e: STC-B板上Rt型号为：10K/3950 NTC热敏电阻，光敏电阻Rop型号为：GL5516. 它们的ADC值与温度、光照强度关系请参阅它们的数据手册与STC-B电路图进行换算。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月25日设计,2021年8月30日改进

*/

#ifndef _adc_H_

#define _adc_H_

typedef struct                //ADC转换结果

{ unsigned int EXT_P10;		      // 扩展接口EXT上P1.0脚ADC

unsigned int EXT_P11;	        // 扩展接口EXT上P1.1脚ADC

unsigned int Rt;              // 热敏电阻上ADC

unsigned int Rop;             // 光敏电阻上ADC

unsigned int Nav;             // 导航按键上ADC

} struct_ADC;

extern void AdcInit(char ADCmodel);

enum ADCmodel_name {enumAdcincEXT=0x9B,   //ADC模式：ADC时包含扩展接口

enumAdcexpEXT=0x98};  //              不包含扩展接口

extern struct_ADC GetADC();

extern unsigned char GetAdcNavAct(char Nav_button);

//获取导航按键5个方向（右、下、中心、左、上）操作，以及按键K3操作的事件

//返回值：enuKeyNull, enuKeyPress, enuKeyRelease, enuKeyFail

enum KN_name  {enumAdcNavKey3=0,      //导航按键：按键K3

enumAdcNavKeyRight,     //导航按键：右

enumAdcNavKeyDown,     //导航按键：下

enumAdcNavKeyCenter,    //导航按键：中心

enumAdcNavKeyLeft,      //导航按键：左

enumAdcNavKeyUp};      //导航按键：上

#endif

/********************** Uart1串行通信模块 V2.0 说明 ***************************

Uart1模块提供Uart1模块初始化函数、3个应用函数,1个事件（enumEventRxd）：

- Uart1Init(unsigned long band)：Uart1模块初始化函数。

函数参数：unsigned long band：定义串口1的通信波特率（单位：bps）

（固定：8个数据位、1个停止位，无奇偶校验位）

函数返回值：无

- void SetUart1Rxd ( char *RxdPt,

unsigned int Nmax,

char *matchhead,

unsigned int matchheadsize);

设置串口1接收参数：数据包存放位置、大小，包头匹配字符、匹配字符个数。

收到符合条件的数据包时将产生enumEventRxd事件。

函数参数： char *RxdPt：               指定接收数据包存放区（首地址）

unsigned int Nmax：         接收数据包大小（字节数），最大65535

当收到的数据大于Nmax后，将被丢弃

char *matchhead            需要匹配的数据包头（首地址）

unsigned int matchheadsize： 需要匹配的字节数

补充说明：

a, Nmax=1：为单字节接收，即收到一个字节就产生enumUart1EventRxd事件（如果定义了匹配，还需满足匹配条件）；

b, 0 < matchheadsize < Nmax：要求接收数据中连续matchheadsize个字节与*matchhead处数据完全匹配，才在收到Nmax数据时产生enumEventRxd事件；

matchheadsize = Nmax：设定接收数据包完全匹配

matchheadsize=0 或 matchheadsize > Nmax：将不做匹配，接收到任意Nmax数据时产生enumEventRxd事件；

c, 在enumEventRxd事件发出后，用户回调函数返回才接收下一个数据包

函数返回值：无

(3) char Uart1Print(void *pt, unsigned int num)：发送数据包，非阻塞函数（即函数不等到所设定任务全部完成才返回），该函数从被调用到返回大约1uS左右时间。

函数参数：  void *pt ：指定发送数据包位置

unsigned int num：发送数据包大小；

函数返回值：enumTxOK：调用成功，即所设定的发送数据包请求已被系统sys正确接受，sys将尽硬件资源最大可能及时发送数据。

enumTxFailure：调用失败（主要原因是：串口正忙（上一数据包未发完）

补充说明：

串口上发送1个字节数据大约需要时间0.1mS～10mS（视所设定的波特率），对计算机来说，如果发送多个字节是一个很要时间才能完成的事。类似于前面用蜂鸣器演奏音乐，对这类事件与程序"异步"的问题，编程时不仅要注意程序逻辑性、还有注意程序时效性。（这个问题其实总是要注意、必须要注意的）

(4) char GetUart1TxStatus(void)： 获取Uart1发送状态

函数参数：无

函数返回值：enumUart1TxFree:串口1发送空闲

enumUart1TxBusy,串口1发送正忙

(5) Uart1接收事件：enumEventUart1Rxd。表示收到了一个符合指定要求（数据包头匹配、数据包大小一致）的数据包。

补充说明：串口（1和2）上收到的两个数据包之时间间隔要求不小于1mS（原因：系统内部调度方法限制）

补充说明：

(1) 串口1、串口2波特率可独立设置，互不影响.

(2) 串口1、串口2、红外通信可同时工作，互不影响

(3) 串口1、串口2用法基本上完全一致，红外通信用法也基本相同。不同地方是：

a，串口1固定在USB接口上，可用于与计算机通信；而串口2可初始化在EXT扩展、或485接口上（在485接口上时仅单工工作）；

b，红外通信速率固定不可变（大约相当于500～800 bps），通信时没有包头匹配功能。红外模块除通信功能外，还提供用于电器红外遥控的应用函数；

c，红外通信模块仅为单工工作。不发送时自动进入接收状态；有数据发送时自动进入发送状态，但正在接收数据包过程中不会进入发送状态。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月28日设计 2021年11月8日更新

*/

#ifndef _uart1_H_

#define _uart1_H_

extern void Uart1Init(unsigned long band);	       //串口初始化，参数：波特率

extern void SetUart1Rxd ( void *RxdPt,

unsigned int Nmax,

void *matchhead,

unsigned int matchheadsize);

//设置接收条件：数据包存放位置、大小，

包头匹配字符、匹配字符个数。

符合条件的包将产生enumEventRxd事件

extern char Uart1Print(void *pt, unsigned int num);

//发送数据包。非阻塞函数。数据包位置、大小。

返回值：enumTxOK调用成功，

enumTxFailure失败（串口忙，上一数据包未发完）

extern char GetUart1TxStatus(void);

//获取串口1发送状态,

返回值：enumUart1TxFree:串口1发送空闲,

enumUart1TxBusy,串口1发送正忙

enum Uart1ActName  { enumUart1TxFree=0,

enumUart1TxBusy,

enumUart1TxOK,

enumUart1TxFailure};

#endif

/********************** Uart2串行通信模块 V2.0 说明 ***********************

Uart2模块提供Uart2模块初始化函数、3个应用函数,1个事件（enumUart2EventRxd）：

- void Uart2Init(unsigned long band,unsigned char Uart2mode)：Uart2初始化函数

函数参数：unsigned long band：定义串口2的通信波特率（单位：bps）

（固定8个数据位、1个停止位，无奇偶校验位）

unsigned char Uart2mode：定义串口2位置

取值：Uart2UsedforEXT —— 串口2在EXT扩展插座上

Uart2Usedfor485 —— 串口2用于485通信

（485为半双工。发送数据包时不能接收数据）

Uart2Usedfor485ModBus —— 串口2用于485

ModBus协议收发

函数返回值：无

- void SetUart2Rxd ( char *RxdPt,

unsigned int Nmax,

char *matchhead,

unsigned int matchheadsize);

设置串口2接收参数：数据包存放位置、大小，包头匹配字符、匹配字符个数。

收到符合条件的数据包时将产生enumUart2EventRxd事件。

函数参数： char *RxdPt：               指定接收数据包存放区（首地址）

unsigned int Nmax：         接收数据包大小（字节数），最大65535

当收到的数据大于Nmax后，将被丢弃

char *matchhead：           需要匹配的数据包头（首地址）

unsigned int matchheadsize： 需要匹配的字节数

补充说明：

a, Nmax=1：为单字节接收，即收到一个字节就产生enumUart2EventRxd事件（如果定义了匹配，还需满足匹配条件）；

b, 0 < matchheadsize < Nmax：要求接收数据中连续matchheadsize个字节与*matchhead处数据完全匹配，才在收到Nmax数据时产生enumUart2EventRxd事件；

matchheadsize = Nmax：设定接收数据包完全匹配

matchheadsize=0 或 matchheadsize > Nmax：将不做匹配，接收到任意Nmax数据时产生enumUart2EventRxd事件；

c, 在enumUart2EventRxd事件后，用户回调函数返回才接收下一个数据包

函数返回值：无

- char Uart2Print(void *pt, unsigned int num)：发送数据包，非阻塞函数（即函数不等到所设定任务全部完成才返回），该函数从被调用到返回大约1uS左右时间。

函数参数： void *pt ：指定发送数据包位置

unsigned int num：发送数据包大小；

函数返回值：enumUart2TxOK：调用成功，即所设定的发送数据包请求已被系统sys正确接受，sys将尽硬件资源最大可能及时发送数据。

enumUart2TxFailure：调用失败（主要原因是：串口正忙（上一数据包未发完）

补充说明：

串口上发送1个字节数据大约需要时间0.1mS～10mS（视所设定的波特率），对计算机来说，如果发送多个字节是一个很要时间才能完成的事。类似于前面用蜂鸣器演奏音乐，对这类事件与程序"异步"的问题，编程时不仅要注意程序逻辑性、还有注意程序时效性。（这个问题其实总是要注意、必须要注意的）

- char GetUart2TxStatus(void)： 获取Uart2发送状态

函数参数：  无

函数返回值：enumUart2TxFree:串口2发送空闲

enumUart2TxBusy,串口2发送正忙

- Uart2接收事件：enumUart2EventRxd。表示收到了一个符合指定要求（数据包头匹配、数据包大小一致）的数据包。

当串口2工作于： Uart2UsedforEXT  或 Uart2Usedfor485 方式时，

Uart2接收事件为：同串口1性质一致，

即：数据包头匹配、数据包大小一致

当串口2工作于： Uart2Usedfor485ModBus 方式时，

Uart2接收事件为：收到一个ModBus数据帧

（数据包内字节间间隔<4字节收发时间），

且帧内包头内容与设定内容匹配

但：1，数据帧内未进行CRC校验。

建议用户在回调函数中，

为了验证数据包正确性，

应对数据包进行CRC校验

2，未返回ModBus数据帧有效字节数。

用户可从收到的指令类型（第2字节）

及对应帧内数据（一般第5、6字节）

判断帧字节数

补充说明：串口（1和2）上收到的两个数据包之时间间隔要求不小于1mS（原因：系统内部调度方法限制）

补充说明：

(1) 串口1、串口2波特率可独立设置，互不影响.

(2) 串口1、串口2、红外通信可同时工作，互不影响

(3) 串口1、串口2用法基本上完全一致，红外通信用法也基本相同。不同地方是：

a，串口1固定在USB接口上，可用于与计算机通信；而串口2可初始化在EXT扩展、或485接口上（在485接口上时仅单工工作）；

b，红外通信速率固定不可变（大约相当于500～800 bps），通信时没有包头匹配功能。红外模块除通信功能外，还提供用于电器红外遥控的应用函数；

c，红外通信模块仅为单工工作。不发送时自动进入接收状态；有数据发送时自动进入发送状态，但正在接收数据包过程中不会进入发送状态。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年3月28日设计  2021年11月8日更新

*/

#ifndef _uart2_H_

#define _uart2_H_

extern void Uart2Init(unsigned long band,unsigned char Uart2mode);   //串口2初始化

enum Uart2PortName  {Uart2UsedforEXT,    //串口2在EXT扩展插座上(TTL标准串口)

Uart2Usedfor485,   //串口2用于485通信（

Uart2Usedfor485ModBus};  // 串口2用于485上ModBus协议extern void SetUart2Rxd ( void *RxdPt,

unsigned int Nmax,

void *matchhead,

unsigned int matchheadsize);

//设置接收条件：数据包存放位置、大小，包头匹配字符、匹配字符个数。

符合条件的包将产生enumUart2EventRxd事件

extern char Uart2Print(void *pt, unsigned int num);

//发送数据包。非阻塞函数。数据包位置、大小。

返回值: enumUart2TxOK调用成功，

enumUart2TxFailure失败（串口忙，上一数据包未发完）

extern char GetUart2TxStatus(void);

//获取串口2发送状态,

返回值: enumUart2TxFree:串口2发送空闲,

enumUart2TxBusy,串口2发送正忙

enum Uart2ActName { enumUart2TxFree=0,

enumUart2TxBusy,

enumUart2TxOK,

enumUart2TxFailure };

#endif

/********************************** IR V1.0 说明 ***************************************

IR模块用于控制“STC-B学习板”上红外发送与接收控制，支持PWM、PPM红外编码协议的发送，PWM红外编码的接收，可用于制作红外遥控器、红外通信等。

IR模块已不与串口通信（uart和uart2）冲突，可用与它们同时工作。（以前冲突）

IR模块提供1个驱动函数、5个API应用函数、1个红外接收事件（enumEventIrRxd：红外Ir上收到一个数据包）。

(1) void IrInit(unsigned char Protocol)：IR模块初始化函数。

函数参数：unsigned char Protocol，定义红外协议。

Protocol 暂仅提供取值：NEC_R05d

（定义红外协议基本时间片时长 = 13.1*Protocol uS）

函数返回值：无

- char IrTxdSet(unsigned char *pt,unsigned char num)：以自由编码方式控制IR发送。

可用于编写任意编码协议的红外发送，如各种电器红外遥控器等

函数参数：unsigned char *pt，指向待发送红外编码数据的首地址。编码规则如下：

码1红外发送时长，码1红外发送停止时长

，码2红外发送时长，码2红外发送停止时长

......

......

，码n红外发送时长，码n红外发送停止时长

unsigned char num，待发送红外编码数据的大小（字节数）

函数返回值：enumIrTxOK：调用成功，即所设定的发送数据包请求已被系统sys正确接受，sys将尽硬件资源最大可能及时发送数据。

enumIrTxFailure：调用失败（主要原因是：红外发送正忙（上一数据包未发完）、或红外正在接收一个数据包进行中

（同IrPrint()函数返回值）

补充说明：

编码数据单位=协议基本时间片的个数值，最大255。如当协议基本时间片为0.56mS时，数值1代表0.56mS时长，3代表1.68mS时长，.....

参照该格式定义和电器遥控器编码格式，可实现任何38KHz红外遥控器功能。

- char IrPrint(void *pt, unsigned char num)：以NEC的PWM编码方式发送数据包。

函数参数：void *pt ：指定发送数据包位置

数据包不含引导码、结束码信息，仅待发送的有效数据

unsigned char num：发送数据包大小（字节数，不含引导码、结束码）

函数返回值：

enumIrTxOK：调用成功，即所设定的发送数据包请求已被系统sys正确接受，sys将尽硬件资源最大可能及时发送数据。

enumIrTxFailure：调用失败（主要原因是：红外发送正忙（上一数据包未发完）、或红外正在接收一个数据包进行中

（同IrTxdSet()函数返回值）

补充说明：

1，发送数据格式为：a+b+c

a，引导码：   发（16*基本时间片），停（8*基本时间片）

当基本时间片为0.56mS时：发9mS、停4.5mS

b，数据编码： "0" -- 发（1*基本时间片），停（1*基本时间片）

"1" -- 发（1*基本时间片），停（3*基本时间片）

先发高位、后发低位

c，结束码：   发（1*基本时间片），停（1*基本时间片）

可用于符合该函数发送格式的部分电器遥控器；

与GetIrRxNum()、SetIrRxd()配合，可进行红外双机通信，等用途。

2，非阻塞函数，该函数从被调用到返回大约1uS左右时间,但所指定的数据经红外发送完毕则需要较长时间（每字节大约需要10mS量级时间）。

3，IrPrint()函数用法完全类似与uart模块的Uart1Print()和Uart2Print()用法，（仅num参数为unsigned char，可参照使用）

- void SetIrRxd(void *RxdPt,unsigned char RxdNmax)：

设置红外接收数据包存放位置、每个数据包最大字节数。

收到一个数据包（至少1字节数据）时将产生numEventIrRxd事件。与它机IrPrint()函数配合，可实现红外数据通信

函数参数： void char *RxdPt：指定接收数据包存放区（首地址）

unsigned char RxdNmax：指定每个数据包接收最大字节数。接收数据如果字节数超出，超出部分将被忽略。该值定义接收数据包最大值，以免超出而影响程序其它数据

函数返回值：无

- unsigned char GetIrRxNum(void)：获取红外接收数据包的大小（字节数）

当收到一个数据包的numEventIrRxd事件产生后，

可用该函数获取红外接收数据包的大小（字节数）。

其它时间访问，其值不确定。

与SetIrRxd()配合，可实现红外数据包接收。

（它机应使用IrPrint()函数发送数据包）

函数参数： 无

函数返回值：红外接收数据包大小（字节数）。

(6)  char GetIrStatus(void)： 获取Ir状态

函数返回值：enumIrFree：红外空闲

enumIrBusy：红外正忙（正在发送数据包，或正在接收数据包）

- 红外接收事件enumEventIrRxd：红外Ir上收到一个符合格式的数据包

（红外格式见IrPrint()函数说明）。

补充说明：

(1) 串口1、串口2波特率可独立设置，互不影响.

(2) 串口1、串口2、红外通信可同时工作，互不影响

(3) 串口1、串口2用法基本上完全一致，红外通信用法也基本相同。不同地方是：

a，串口1固定在USB接口上，可用于与计算机通信；而串口2可初始化在EXT扩展、或485接口上（在485接口上时仅单工工作）；

b，红外通信速率固定不可变（大约相当于500～800 bps），通信时没有包头匹配功能。红外模块除通信功能外，还提供用于电器红外遥控的应用函数；

c，红外通信模块仅为单工工作。不发送时自动进入接收状态；有数据发送时自动进入发送状态，但正在接收数据包过程中不会进入发送状态。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年8月24日设计，2021年11月5日更新

*/

#ifndef _IR_H_

#define _IR_H_

extern void IrInit(unsigned char Protocol);  //IR模块初始化。参数：红外协议名

enum IrProtocalName {NEC_R05d=43};    //定义红外IR协议基本周期 = 43*13（560 (uS)

extern char IrTxdSet(unsigned char *pt,unsigned char num);

extern char IrPrint(void *pt, unsigned char num);

extern void SetIrRxd(void *RxdPt,unsigned char RxdNmax);

extern unsigned char GetIrRxNum(void);

enum IrActName {enumIrTxFree=0                //红外发送空闲

,enumIrTxBusy                  //        忙

,enumIrTxOK                    //        发送成功

,enumIrTxFailure};                //        发送失败（正忙）

#endif

/*********************StepMotor 说明 ***********************

StepMotor用于STC-B板控制步进电机。共提供1个驱动函数、3个应用函数：

- StepMotorInit()：步进电机模块驱动函数

(2)  SetStepMotor(char StepMotor,unsigned char speed ,int steps )  指定步进电机、按指定转动速度、转动指定步

函数参数：StepMotor  指定步进电机，取值（enum StepMotorName中定义）

enumStepMotor1：SM 接口上的步进电机

enumStepMotor2：此时，用L0～L3四个LED模拟一个4相步进电机

enumStepMotor3：此时，用L4～L7四个LED模拟一个4相步进电机

speed 步进电机转动速度（0～255），单位：步/S。 (实际每步时间=int(1000mS/speed) mS），与设置速度可能存在一定误差

steps      步进电机转动步数（-32768～32767），负值表示反转

函数返回：enumSetStepMotorOK：调用成功（enum StepMotorActName中定义）

enumSetStepMotorFail：调用失败（电机名不在指定范围，或speed=0,或调用时正在转动）

（3）EmStop(char StepMotor) 紧急停止指定步进电机转动

函数参数：StepMotor  指定步进电机。函数参数不对将返回0值。

函数返回：剩余未转完的步数

（4）GetStepMotorStatus(char StepMotor) 获取指定步进电机状态

函数参数：StepMotor  指定步进电机

函数返回：enumStepMotorFree:自由（enum StepMotorActName中定义）

enumStepMotorBusy,忙（正在转动）

enumSetStepMotorFail：调用失败（步进电机名不在指定范围）

编写：徐成（电话18008400450）   2021年4月16日设计，2021年4月18日更新

*/

#ifndef _StepMotor_H_

#define _StepMotor_H_

extern void StepMotorInit();		//  步进电机模块初始化

extern char SetStepMotor(char StepMotor,unsigned char speed ,int steps );

//  指定步进电机、按指定转动速度、转动指定步

//  函数参数：StepMotor  指定步进电机，取值（enum StepMotorName中定义）

//           enumStepMotor1：  SM 接口上的步进电机

//           enumStepMotor2：  此时，用L0～L3四个LED模拟一个4相步进电机

//           enumStepMotor3：  此时，用L4～L7四个LED模拟一个4相步进电机

//            speed      步进电机转动速度（0～255），单位：步数/秒   			//            steps      步进电机转动步数（-32768～32767），负值表示反转

//  函数返回：																//           enumSetStepMotorOK：调用成功

//           enumSetStepMotorFail：调用失败（电机名不在指定范围，或speed=0,或调用时正在转动）

extern int EmStop(char StepMotor);          //  紧急停止指定步进电机转动

//  函数参数：StepMotor  指定步进电机(函数参数不对将返回0值)

//  函数返回：剩余未转完的步数

extern unsigned char GetStepMotorStatus(char StepMotor);   //  获取指定步进电机状态

//  函数参数：StepMotor  指定步进电机

//  函数返回：enumStepMotorFree:自由

//            enumStepMotorBusy,忙（正在转动）

//            enumSetStepMotorFail：调用失败（步进电机名不在指定范围）

enum StepMotorName    {enumStepMotor1=0,

enumStepMotor2,

enumStepMotor3};

enum StepMotorActName {enumStepMotorFree,

enumStepMotorBusy,

enumSetStepMotorOK,

enumSetStepMotorFail};

#endif

/****************************** DS1302 V1.1 说明 ****************************************

DS1302模块用于控制“STC-B学习板”上DS1302芯片操作。

DS1302提供RTC（实时时钟）和NVM（非易失存储器）功能（断电后，RTC和NVM是依靠纽扣电池BAT维持工作的）。其中：

RTC提供：年、月、日、星期、时、分、秒功能

NVM提供：31 Bytes非易失存储器功能(地址为：0～30）。地址30单元被DS1302Init函数用于检测DS1302是否掉电，用户不能使用。

DS1302模块共提供1个驱动函数、4个应用函数：

(1)  void DS1302Init(struct_DS1302_RTC time)：DS1302驱动函数。使用DS1302，需用该函数初始化和驱动一次

函数参数：结构struct_DS1302_RTC time

如果DS1302掉电（初始化时检测RTC数据失效），则以参数time定义的时间初始化RTC

函数返回值：无

(2)  struct_DS1302_RTC RTC_Read(void)：读取DS1302内部实时时钟RTC内容

函数参数：无

函数返回值：结构struct_DS1302（见结构struct_DS1302定义）

(3)  void RTC_Write(struct_DS1302_RTC time) ：写DS1302内部实时时钟RTC内容

函数参数：结构struct_DS1302 time（见结构struct_DS1302定义）

函数返回值：无

(4)  unsigned char NVM_Read(unsigned char NVM_addr):	读取NVM一个指定地址内容

函数参数：NVM_addr：指定非易失存储单元地址，有效值0～30（31个单元）

函数返回值：当函数参数正常时，返回NVM中对应单元的存储数值（1Byte）

当函数参数错误时，返回enumDS1302_error

(5)  unsigned char NVM_Write(unsigned char NVM_addr, unsigned char NVM_data)：向NVM一个指定地址写入新值

函数参数：NVM_addr：指定非易失存储单元地址，有效值：0～30（31个单元。其中，第30单元被DS1302Init()函数用于检测DS1302是否掉电，用户不能使用)）

NVM_data：待写入NVM单元的新值（1Byte）

函数返回值：当函数参数正常时，返回enumDS1302_OK

当函数参数错误时，返回enumDS1302_error

结构struct_DS1302_RTC定义：（参见DS1302Z数据手册）

typedef struct

{ unsigned char second;		    //秒（BCD码，以下均为BCD码）

unsigned char minute;	      //分

unsigned char hour;         //时

unsigned char day;		      //日

unsigned char month;		    //月

unsigned char week;		      //星期

unsigned char year;		  		//年

} struct_DS1302_RTC;

关于DS1302内部非易失性存储器补充说明：

a, DS1302提供的非易失性存储器为低功耗RAM结构，靠纽扣电池保持掉电后其存储内容不变。

b, 与M24C01提供的NVM区别：容量小（仅31字节），但无”写“寿命问题，且写周期很短（可忽略：即两次写操作之间无需等待）；

c, 读、写DS1302内部NVM每一个字节均需要花费一定操作时间（数十uS）；

d, 仅在需要时使用以上读或写函数读写需要的特定字节内容，应避免对其进行无效、大量、重复操作！

编写：徐成（电话18008400450）   2021年8月5日设计，2021年8月15日改进

*/

#ifndef _DS1302_H_

#define _DS1302_H_

typedef struct

{ unsigned char second;		    //秒（BCD码，以下均为BCD码）

unsigned char minute;	      //分

unsigned char hour;         //时

unsigned char day;		      //日

unsigned char month;		    //月

unsigned char week;		      //星期

unsigned char year;		  		//年

} struct_DS1302_RTC;

extern void DS1302Init(struct_DS1302_RTC time);          //DS1302初始化

extern struct_DS1302_RTC RTC_Read(void);               //读RTC（读RTC时钟内容）

extern void RTC_Write(struct_DS1302_RTC time);          //写RTC（校对RTC时钟）

extern unsigned char NVM_Read(unsigned char NVM_addr);

//读NVM（读DS1302中的非易失存储单元内容）

extern unsigned char NVM_Write(unsigned char NVM_addr, unsigned char NVM_data);

//写NVM（写DS1302中的非易失存储单元）

enum DS1302name {enumDS1302_OK,enumDS1302_error};

#endif

/*******************************  M24C02 V1.0 说明 *************************************

M24C02模块用于控制“STC-B学习板”上IIC接口非易失存储器M24C02芯片操作。

M24C02提供2K bits（256 Bytes）非易失存储器(NVM)，字节单元地址为：00～0xff。

M24C0402模块共提供2个应用函数(本模块不需要初始化）

(1)  unsigned char M24C02_Read(unsigned char NVM_addr):	读取指定地址内容

函数参数：  NVM_addr，指定非易失存储单元地址，有效值00～0xff

函数返回值：返回M24C02中对应单元的存储数值（1Byte）

(2)  void M24C02_Write(unsigned char NVM_addr, unsigned char NVM_data)：向M24C02一个指定地址写入新值

函数参数：  NVM_addr：指定非易失存储单元地址，有效值：00～0xff

NVM_data：待写入非易失存储单元的新值（1Byte）

补充说明：

a, M24C02为非易失性存储器，其主要特点是：存储的内容在断电后能继续保存，一般用于保存断电需保留的工作系统参数；

b, 读、写M24C02内部每一个字节均需要花费一定时间（每次读写操作大约数十uS，写周期为5～10mS），且有”写“寿命限制（每一单元大约”写“寿命为10万次量级寿命）；

c, 与DS1302内部NVM主要区别：容量大（M24C02提供256字节，M24CXX系列最大可提供64K字节），但有“写”寿命限制（一般为数十万次“写”寿命“，且写周期长（5～10mS）

d，因此要求：

两次写操作之间需间隔5～10mS以上；

仅在需要时使用以上读或写函数读写需要的特定字节内容，应避免对其进行无效、大量、重复操作！

编写：徐成（电话18008400450）   2021年8月8日设计

#ifndef _M24C02_H_

#define _M24C02_H_

extern unsigned char M24C02_Read(unsigned char NVM_addr);

//读NVM（读M24C02中的非易失存储单元内容）

extern void M24C02_Write(unsigned char NVM_addr, unsigned char NVM_data);

//写NVM（写M24C02中的非易失存储单元）

#endif

/********************************** FMRadio V1.1 说明 **************************************

FMRadio模块用于控制“STC-B学习板”上FM收音机操作。

FMRadio模块模块共提供1个初始化函数、2个应用函数：

(1)  void FMRadioInit(struct_FMRadio FMRadio); //收音机模块初始化函数。

函数参数：FMRadio (见结构struct_FMRadio定义)

函数返回值：无

(2)  void SetFMRadio(struct_FMRadio FMRadio);  //设置FM收音机控制参数。

函数参数：FMRadio (见结构struct_FMRadio定义)

函数返回值：无

（3） struct_FMRadio GetFMRadio(void);          //获取当前FM收音机参数。

函数参数：无

函数返回值：返回FM控制模型数据(见结构struct_FMRadio定义)

结构struct_FMRadio定义：

typedef struct          //FM收音机控制模型

{ unsigned int frequency;	// FM收音频率，范围：887～1080（单位：0.1MHz）

unsigned char volume;   // FM音量，范围：0～15。0为最小音量。

unsigned char GP1;  // FM指示灯1。=0 输出低，GP1亮；!=0 输出高，GP1灭

unsigned char GP2;  // FM指示灯2。=0 输出低，GP1亮；!=0 输出高，GP1灭	  	 unsigned char GP3;  // FM指示灯3。=0 输出低，GP1亮；!=0 输出高，GP1灭

} struct_FMRadio;

编程注意事项：

1，本版本暂未输出调谐、自动搜索、电台信号等控制和状态信息，因此，暂不能完成自动搜索电台等收音机功能。

编写：徐成（电话18008400450）   2021年8月10日设计，2021年8月16日改进

*/

#ifndef _FM_Radio_H_

#define _FM_Radio_H_

typedef struct           //FM收音机控制模型

{ unsigned int frequency;		    // FM收音机收音频率   (887～1080。单位：0.1MHz）

unsigned char volume;	        // FM收音机音量       (0～15。0为最小音量）

unsigned char GP1;   // FM指示灯1。  =0 输出低，GP1亮；  !=0 输出高，GP1灭

unsigned char GP2;   // FM指示灯2。  =0 输出低，GP1亮；  !=0 输出高，GP1灭

unsigned char GP3;   // FM指示灯3。  =0 输出低，GP1亮；  !=0 输出高，GP1灭

} struct_FMRadio;

extern void FMRadioInit(struct_FMRadio FMRadio);

//收音机模块初始化函数。输入FM控制模型数据，无返回值

extern void SetFMRadio(struct_FMRadio FMRadio);  //设置FM收音机控制参数

extern struct_FMRadio GetFMRadio(void);          //获取当前FM收音机参数

#endif

/********************************** EXT V1.0 说明 **********************************

EXT模块用于控制“STC-B学习板”上扩展接口EXT上相关操作。

EXT模块根据应用需要，在外接相应模块或部件后，可实现多种相应功能。这里提供部分（称重、超声波测距、旋转编码器、PWM）应用驱动和API函数。

EXT模块这里提供1个驱动函数和若干个应用层API函数。EXT模块的API函数不是同时有效的，而是根据初始化函数参数不同而分别有效。

(1) void EXTInit(char EXTfunction)：EXT初始化函数。

函数参数：EXTfunction。定义EXT接口功能

取值：enumEXTWeight  （秤重：由HX710、HX711组成的电子秤）

enumEXTPWM    （脉宽调制：可用于控制直流电机正反转、速度等）

enumEXTDecode  （增量式计数）

enumEXTUltraSonic （超声波测距）

函数返回值：无

(2)API函数

(a) 电子秤。当EXTInit(char EXTfunction)使用enumEXTWeight参数时，GetWeight函数有效。

int GetWeight(void)	//获取电子秤ADC秤重数据

// 16bit，带符号整数。未清零、未标定。

// 参见HX710、HX711数据手册（仅返回高16bit）

(b) PWM脉宽调制输出。当EXTInit(char EXTfunction)使用enumEXTPWM参数时，SetPWM函数有效。

void SetPWM(unsigned char PWM1, unsigned char freq1, unsigned char PWM2, unsigned char freq2);

//设置EXT上输出PWM

//参数PWMx为占空比（输出高电平时间的比例）：0～100,单位%。x=1或2

//    freqx为频率：1～255Hz）

//实际频率 = 1000/int(1000/freqx)。

//即：1000/i=4，5，6...1000，或250，200，167，143，125，……，1

//可用于控制直流电机正反转、转速（配合H型桥式电路），灯亮度，等

(c) 旋转编码器、或增量式编码器。当EXTInit(char EXTfunction)使用enumEXTDecode参数时，GetDecode函数有效。

int GetDecode(void);     //获取增量编码器增量值（相对上次读取后的新增量）

(d) 超声波测距。当EXTInit(char EXTfunction)使用enumEXTUltraSonic参数时，GetUltraSonic函数有效。

int GetUltraSonic(void);    //获取超声波测距值（每秒5次测量，返回值单位：cm）

(e)  RFID读卡（暂缓）

(g) 串口、外接蓝牙模块，见串口2

(h) 气敏、数据采集、电子尺等，见ADC

编写：徐成（电话18008400450）   2021年8月24日设计

#ifndef _EXT_H_

#define _EXT_H_

extern void EXTInit(char EXTfunction);    //扩展接口初始化

enum EXTname {enumEXTWeight       //电子秤

,enumEXTPWM,         //PWM，控制直流电机转动方向、快慢

,enumEXTDecode       //增量式计数（旋转编码器）

,enumEXTUltraSonic     //超声波测距

//串口2，蓝牙：见uart2模块

//气敏、数据采集、电子尺、额温枪等：见ADC

extern int GetWeight(void);    //获取电子秤ADC秤重数据

//HX711输出高16bit，带符号数整数。未清零、未标定

extern int GetDecode(void);    //获取增量编码器增量值（相对上次读取后的新增量）

extern int GetUltraSonic(void);  //获取超声波测距值（每秒5次测量，返回值单位：cm）

extern void SetPWM(unsigned char PWM1, unsigned char freq1, unsigned char PWM2, unsigned char freq2);

//设置EXT上输出PWM

//参数PWMx为占空比（输出高电平时间的比例）：0～100,单位%）。x=1或2

//freqx为频率：1～255Hz

//实际频率 = 1000/int(1000/freqx)。即：1000/i=4，5，6...1000

//或250，200，167，143，125，111，100，91，83...1

//可用于控制直流电机正反转、转速（配合H型桥式电路），灯亮度，等

#endif

/******************  STCBSP测试Demo：STC_DemoV3 *************************

STCBSP提供的底层支持和应用层函数支持以下"STC-B学习板"功能同时工作：

1，数码管显示

2，LED指示灯显示

3，实时时钟

4，温度光照测量

5，音乐播放

6，FM收音机

7，EXT扩展接口（电子秤、超声波测距、旋转编码器、PWM控制，4选1工作）

8，振动传感器

9，霍尔传感器

10，步进电机控制

11，串口1通信

12，串口2通信（485、EXT扩展接口，2选1）

13，红外遥控

14，红外收发通信

15，非易失性NVM存储（DS1302提供31字节，M24C02提供256字节）

具体使用方法请参见各模块头文件。

STC_DemoV3示例程序（源程序由main.c、main.h、function.c三部分组成）功能描述如下：

1，按键Key2切换"显示"和"按键操作"模式。模式值在LED上显示（二进制数）。模式有：

模式1：实时时钟（年月日）

模式2：实时时钟（时分秒）

模式3：温度、光照测量

模式4：音乐播放

模式5：FM收音机

模式6：超声波测距（需要在EXT上接超声波测距模块）

模式7：电子秤    （需要在EXT上接电子秤模块）

2，数码管显示、导航按键功能：

在模式1下： 数码管显示实时时钟RTC "年年-月月-日日"，

导航按键 "中"键 进入或退出"设置年月日"；"上、下、左、右"设置

在模式2下： 数码管显示实时时钟RTC "时时-分分-秒秒"，

导航按键 "中"键 进入或退出"设置时分秒"；"上、下、左、右"设置

在模式3下： 数码管显示温度、光照AD值"温温温  光光光",

导航按键无操作

在模式4下： 数码管显示      "节拍率  音调音高  音符"，

导航按键 "中"调暂停/播放，"上、下"调整音调，"左、右"调整节拍率

在模式5下： 数码管显示      "音量   收音频率（MHz）"，

导航按键 "中"保存收音参数到NVM（下次上电时用）

"上、下"调整音亮，"左、右"调整收音频率

在模式6下： 数码管显示       "       距离值（cm）"  ，

导航按键无操作

在模式7下： 数码管显示       "称重ADC值（符号数）"  ，

导航按键无操作

3，按键1（按下时）：红外向外发送 "大家好！"。

其它"STC-B学习板"（如用本程序）用串口助手（设置波特率1200bps，文本接收方式）可看到接收到的"大家好！"文本。

按键3（抬起时）：串口1向计算机发送程序运行性能参数。

性能参数描述：程序主循环每秒次数、每秒用户程序调度丢失数

4，振动传感器：（如果有音乐播放）控制音乐播放"暂停/继续"

5，霍尔传感器：有磁场接近时，（如果蜂鸣器空闲）发声报警（1350Hz，发1秒时间）

6，串口1：与计算机双向通信（波特率1200bps）

如果收到一个"AA 55"开头、大小8字节数据包，则将第7字节+1，再以波特率2400bps向串口2（485、EXT可选）转发此数据包

如果红外接口收到数据包（引导码+数据+结束码），则向串口1转发

7，串口2：可选择485（双向单工）、EXT（TTL双向双工）两个位置，工作波特率2400bps

如果收到一个"AA 55"开头、大小8字节数据包，则将第7字节+2，再向红外Ir口转发此数据包（NEC_R05d编码协议）

8，红外收发接口：红外NEC_R05d编码协议解码

- 如果红外接口收到数据包（引导码+数据+结束码），则蜂鸣器发声（1000Hz，300mS），并向串口1转发；

b，如果数据包包头为"AA 55"，并第3字节为：

F1：调整收音频率（第4、5字节，BCD码收音频率值，0.1MHz，887～1080），

音量（第6字节数据）（数据需有效：0～15），

F2：调整RTC时分秒（第4、5、6字节BCD码）（数据需有效），

F3：调整RTC年月日（第4、5、6字节BCD码）（数据需有效）.

第7字节+4,

调整值存入NVM，

蜂鸣器发声（1000Hz，600mS）

并向串口1转发；

设计：徐成（电话：18008400450）    2021年9月5日

*******************************************************************************************/

Main.h文件：

#include "STC15F2K60S2.H"        //必须。

#include "sys.H"                  //必须。

#include "displayer.H"

#include "key.h"

#include "hall.h"

#include "Vib.h"

#include "beep.h"

#include "music.h"

#include "adc.h"

#include "uart1.h"

#include "uart2.h"

#include "stepmotor.h"

#include "DS1302.h"

#include "M24C02.h"

#include "FM_Radio.h"

#include "EXT.h"

#include "IR.h"

code unsigned long SysClock=11059200;         //必须。定义系统工作时钟频率(Hz)，

用户必须修改成与实际工作频率（下载时选择的）一致

#ifdef _displayer_H_   //显示模块选用时必须。（数码管显示译码表，用戶可修改、增加等）

code char decode_table[]=

{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x08,0x40,0x01, 0x41, 0x48,

/* 序号: 0  1   2	  3   4	 5  6  7  8  9	10	11	12  13  14   15  */

/* 显示: 0  1   2  3   4  5  6  7  8  9  (无)  下-  中-  上-  上中-  中下-   */

0x3f|0x80,0x06|0x80,0x5b|0x80,0x4f|0x80,0x66|0x80,0x6d|0x80,0x7d|0x80,0x07|0x80,0x7f|0x80,0x6f|0x80 };

/* 带小数点   0     1      2     3      4    5    6    7    8     9    */

#endif

main.c文件：

//******* 用户程序段1：用户程序包含文件 *************//

#include "main.H"       //必须。编写应用程序时，仅需改写 main.h 和 main.c文件

#include "song.c"       //举例。song.c中编写了音乐（同一首歌）编码

//******* 用户程序段2：用户自定义函数声明 *************//

//******* 用户程序段3：用户程序全局变量定义 *************//

struct_DS1302_RTC t={0x30,0,9,0x06,9,1,0x21};

//举例。 实时时钟数据结构：秒、分、时、日、月、周、年。

//初值：2021年9月6日，周一，9：00：30

struct_FMRadio FM;  //举例。 FM收音机数据结构：收音频率、音量、GP1、GP2、GP3。

//初值：95.5MHz，音量5，灭、灭、亮

struct_SysPerF  SysPer;  //举例。 系统性能数据结构：

//每秒主循环次数4字节、每秒轮询丢失次数1字节

struct_ADC  ADCresult;  //举例。 热敏、光敏测量AD值

unsigned char Music_tone,Music_PM;   //举例。 音乐播放音调、节凑（每分钟节拍数）

unsigned char rxd[8];          //举例。通信（串口1、串口2、红外共用）缓冲区8字节

unsigned char rxdhead[2]={0xaa,0x55};   //举例。通信（串口1、串口2）接收包头

//匹配字符2字节：（0xAA，0x55）

unsigned char funcmode;      //举例。定义显示、按键功能模式

enum funcname {RTC_YMD=1,  //举例。功能模式命名。实时时钟：年月日

RTC_HMS,    //                    实时时钟：时分秒

Rt_Rop,      //                    热敏光敏测量

Music,       //                    音乐播放

FMradio,     //                    FM收音机

UltroSonic,   //                    超声波测距

Weight};     //                    电子秤

unsigned char tempadj;      //举例。程序变量。

//调整时钟时用：=1 调年或时；=2 调月或分 =3 调日 或秒

//******* 用户程序段4：用户自定义函数原型 *************//

#include "function.c"

void myUart1Rxd_callback()   //举例。串口1收到合法数据包回调函数。

{ if ( GetUart2TxStatus() == enumUart2TxFree )

{	(*(rxd+6)) += 1;               //第7字节加1

Uart2Print(&rxd, sizeof(rxd));    //将数据包从串口2(485、或EXT扩展接口上)发送出去

}

}

void myUart2Rxd_callback()   //举例。串口2收到合法数据包回调函数。

{ if ( GetIrStatus() == enumIrFree )

{ (*(rxd+6)) += 2;                //第7字节加2

IrPrint(&rxd, sizeof(rxd));         //将数据包从红外发送出去

}

}

void myIrRxd_callback()    //举例。红外收到数据包回调函数。（NEC_R05d编码）

{ dealwithIrRxd();

}

void my1mS_callback()		         //举例。1mS事件回调函数

{

}

void my10mS_callback()	         //举例。10mS事件回调函数

{

}

void my100mS_callback()	         //举例。100mS事件回调函数

{ dealwithDisp();

}

void my1S_callback()		        //举例。1S事件回调函数

{

}

void myADC_callback()             //举例。ADC事件回调函数

{

}

void myKN_callback()		        //举例。导航按键事件回调函数

{ dealwithmyKN();

}

void mykey_callback()	           // 按键（Key1、Key2）事件回调函数

{	dealwithmykey();

}

void myhall_callback()		       //示例。有hall事件回调函数：发声报警

{	if(GetHallAct() == enumHallGetClose) SetBeep(1350,100);

}

void mySV_callback()		      //示例: 振动事件回调函数：控制音乐播放/暂停

{	if(GetVibAct())

if (GetPlayerMode() == enumModePause) SetPlayerMode(enumModePlay);

else  SetPlayerMode(enumModePause);

}

//******* main()函数 *************//

void main() {                   //主函数 main() 开始         //此行必须！！！

//******* 用户程序段5：用户main()函数内部局部变量定义 *************//

//******* 用户程序段6：用户main()函数（初始化类程序） *************//

//1,加载需要用的模块(由各模块提供加载函数)

Key_Init();            //举例，需要用到的模块及其函数、方法，必须对其初始化

HallInit();            //举例

VibInit();            //举例

DisplayerInit();       //举例

BeepInit();	       //举例

MusicPlayerInit();	   //举例

AdcInit(ADCexpEXT); //举例，ADC模块初始化，有参数

StepMotorInit();	   //举例，步进电机初始化

DS1302Init(t);       //举例，DS1302初始化

IrInit(NEC_R05d);    //举例，红外接口设置

/******* 以下可4选1：加载EXT接口 ********/

//    EXTInit(enumEXTWeight);    //举例，EXT初始化成电子秤功能

// 	  EXTInit(enumEXTPWM);     //举例，EXT初始化成两路PWM功能

// 	  EXTInit(enumEXTDecode);   //举例，EXT初始化成增量式编码器解码功能

// 	  EXTInit(enumEXTUltraSonic); //举例，EXT初始化成超声波测距功能

Uart1Init(1200);             //举例，串口1初始化，有参数

/******* 以下可2选1：加载串口2 ********/

Uart2Init(2400,Uart2Usedfor485);    //举例，串口2初始化到485接口（半双工）

// 	  Uart2Init(2400,Uart2UsedforEXT);  //举例，串口2初始化到EXT接口（TTL全双工）

//2,设置事件回调函数(由sys提供设置函数SetEventCallBack())

SetEventCallBack(enumEventKey, mykey_callback);          //举例

SetEventCallBack(enumEventSys1mS, my1mS_callback);      //举例

SetEventCallBack(enumEventSys10mS, my10mS_callback);    //举例

SetEventCallBack(enumEventSys100mS, my100mS_callback);  //举例

SetEventCallBack(enumEventSys1S, my1S_callback);        //举例

SetEventCallBack(enumEventHall, myhall_callback);        //举例

SetEventCallBack(enumEventVib, mySV_callback);       //举例

SetEventCallBack(enumEventNav, myKN_callback);     //举例，设置导航按键回调函数

SetEventCallBack(enumEventUart1Rxd, myUart1Rxd_callback);

//举例，设置串口1接收回调函数

SetEventCallBack(enumEventUart2Rxd, myUart2Rxd_callback);

//举例，设置串口2接收回调函数

SetEventCallBack(enumEventXADC,myADC_callback);  //扩展接口上新的AD值事件

SetEventCallBack(enumEventIrRxd,myIrRxd_callback);   //红外Ir上收到一个数据包

//3,用户程序状态初始化

SetDisplayerArea(0,7);                           //举例

SetUart1Rxd(&rxd, sizeof(rxd), rxdhead, sizeof(rxdhead));

//设置串口接收方式：数据包条件：

//接收数据包放置在rxd中，数据包大小rxd大小，

//数据包头需要与rxdhead匹配，匹配数量rxdhead大小

SetUart2Rxd(&rxd, sizeof(rxd), rxdhead, sizeof(rxdhead));  //举例

SetIrRxd(&rxd);                                     //举例

//4,用户程序变量初始化

FM=FM_NVMread();                      //举例，FMRadio初始化。

FMRadioInit(FM);

Music_PM=90;

Music_tone=0xFC;

funcmode = M24C02_Read(0x00);

LedPrint(funcmode);

/*****************  MySTC_OS 初始化与加载开始  ********************************/

MySTC_Init();	      // MySTC_OS 初始化         //此行必须！！！

while(1)            // 系统主循环              //此行必须！！！

{ MySTC_OS();     // MySTC_OS 加载           //此行必须！！！

/*****************  MySTC_OS 初始化与加载结束  ********************************/

//******* 用户程序段7：用户main()函数（主循环程序） *************//

}	            //主循环while(1)结束         //此行必须！！！

}                   //主函数 main() 结束         //此行必须！！！